附件一：超融合虚拟化软件技术要求

1、技术参数要求：

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合虚拟化软件 |  | 1、本次项目考虑到业务实际需求，底层设计开发要求超融合虚拟化软件支持基于Intel/AMD X86、海光、ARM、龙芯、兆芯、申威平台部署；超融合虚拟化软件的虚拟化内核基于KVM底层开发，支持标准的X86架构平台、海光处理器平台和ARM架构平台。用该超融合虚拟化软件构建的超融合平台内单节点支持容量大小不同的SSD、HDD混插，支持缓存盘、容量盘同类硬盘位置互换，保护客户投资。超融合管理组件为分布式架构，为了保证性能采用HostOS部署方式，不依赖于一个或多个虚拟机或物理机部署；为保证超融合平台无硬件绑定，所投超融合虚拟化软件与服务器（含服务器芯片）厂商为不同厂商；超融合虚拟化软件的虚拟化平台和融合存储平台采用紧耦合架构，可以统一升级;系统升级，用户虚拟机无感知；超融合虚拟化软件构建的超融合平台支持同品牌跨代CPU处理器位于同一集群，同时支持虚拟机在线热迁移主机节点，业务无感知。 2、超融合虚拟化软件构建的超融合平台支持2节点起步部署超融合，2节点集群通过内部网络实现仲裁，无需通过物理机或虚拟机形式部署仲裁节点；支持2节点可以平滑扩展至3节点或更多节点，扩展期间业务无中断、无感知；扩容时支持增加一个物理节点，或同时增加多台物理节点。支持指定硬件节点角色，至少应包含管理、计算、存储角色，其中管理角色承担集群管理、调度；计算角色承担提供集群计算虚拟化资源；存储角色承担提供集群中存储资源。（提供产品相关功能界面截图并加盖投标供应商公章） 3、超融合虚拟化软件构建的超融合平台支持主机聚合组功能，聚合组是具备同样属性的主机节点集合，虚拟机只能在聚合组里运行、迁移和高可用疏散。 4、超融合虚拟化软件的管理平台支持对集群管理数据库每日定时备份保护，并保留最近30天全量备份数据，避免集群管理数据丢失；支持物理节点管理功能，可以启用和退出物理节点的维护模式，更新物理节点的IPMI密码，界面更改物理节点的内存资源预留值。 5、超融合虚拟化软件的管理平台支持虚拟磁盘集中管理，集中展示平台所有虚拟磁盘的信息，且可对虚拟磁盘进行精细化管理，支持创建、删除、挂载、卸载、在线扩容等操作；管理平台支持告警功能，可对告警对象进行精细化设置，针对集群CPU使用率、内存使用率、Openstack服务、磁盘读写速率、磁盘使用率、网络吞吐量、CPU负载等项设置告警阈值，超过阈值自动触发邮件告警，并支持告警恢复、告警确认，提供已确认告警清单列表。支持告警邮件设置，支持添加和管理告警邮件接收人列表，当系统触发告警自动向告警邮件接收人推送告警邮件。 6、超融合虚拟化软件的管理平台支持平台日志管理功能，支持查询资源日志、业务日志、故障恢复日志和硬件维护日志，并支持系统日志收集，按时间范围或某一节点下载导出功能。；管理平台提供平台智能分析系统，可定时收集集群的运行状态，包含规模、集群状态、存储状态、资源状态、告警信息等。可多集群统一监控管理。有独立的分级账号体系，不需要使用被管理集群任何账号。分析平台运行健康状态，给与管理建议。 7、超融合虚拟化软件的管理平台默认提供备份软件，支持虚拟机无代理备份模式，对可备份虚拟机的数量不做限制。用户可通过统一管理平台即可方便的管理备份站点、备份策略、备份任务和备份数据；支持全备和永远增量备份模式；可制定周期性备份策略及备份数据保留时间；支持传输压缩和断点续传。在恢复和删除备份数据时，无需进行合并，支持生成全新虚拟机和覆盖原主机的方式进行恢复。（提供产品相关功能界面截图并加盖投标供应商公章） 8、超融合虚拟化软件的计算虚拟化支持GPU直通和vGPU虚拟化，可采用NVIDIA和AMD系列显卡为虚拟机提供图形计算能力。可对平台的GPU与vGPU资源设备的统一管理，可查看型号、总线ID、利用率等信息，支持按需绑定、解绑GPU或vGPU到虚拟机。GPU虚拟机和vGPU虚拟机支持故障疏散。（提供产品相关功能界面截图并加盖投标供应商公章） 9、超融合虚拟化软件的计算虚拟化支持对虚拟机完成无限快照创建，快照创建机制需要为ROW，快照创建完成时间需要在8秒以内（含8秒）支持从虚拟机快照直接创建新的虚拟机，支持通过快照回滚虚拟机并同时创建一个快照。 10、超融合虚拟化软件的管理平台支持定时或手动执行一键巡检集群资源、系统、硬件、网络、存储、告警以及平台基本功能的健康状态。支持生成集群健康评分，可忽略异常项，自动更新健康评分。可对节点系统盘的Log日志Top展示，并支持清理操作。可针对异常状态给与处理建议与方案。支持导出或发送巡检报表；支持一键资源优化功能，针对长期关机虚拟机、异常虚拟机、僵尸虚拟机、长期未使用虚拟磁盘以及瓶颈虚拟机提供自动筛选能力，提供资源清理、减配、增配建议，同时提供一键跳转筛选清理能力；支持数据迁移功能，提供P2V、V2V迁移工具，支持x86 CPU架构集群间的迁移，支持ARM CPU架构集群间的迁移，支持将物理机和其他云厂商虚拟机迁移到本平台。 11、超融合虚拟化软件的计算虚拟化支持虚拟机快照策略，可按月\周\天\小时\分钟等周期设置定时快照，定时任务最小颗粒度需为15分钟，提供快照策略任务记录；计算虚拟化支持亲和组策略，可根据虚拟机之间的关系选择创建至少4种不同类型的新和组策略，根据亲和性和反亲和功能实现虚拟机在指定主机节点的运行设置； 12、超融合虚拟化软件的计算虚拟化支持虚拟机的故障疏散功能，当发生主机节点故障或宕机时虚拟机将尝试自动正常节点重启。支持按需配置虚拟机故障疏散优先级，并根据优先级进行疏散。级别超高最先疏散到其他节点上。计算虚拟化支持内存回收机制，自动回收虚拟机闲置内存资源，以便调配给其它虚拟机使用。 13、、超融合虚拟化软件的计算虚拟化提供关键虚拟机保护功能，在内存峰值时，虚拟机不会被停用；计算虚拟化支持弹性伸缩功能，针对指定虚拟机CPU、内存资源进行自动扩展设置，当虚拟机资源使用达到设定阈值时将对虚拟机CPU、内存资源进行自动扩展，以满足虚拟机运行需求；计算虚拟化支持虚拟机跨主机节点在线、离线迁移功能，可配置迁移策略应用性能优先或迁移速度优先，支持迁移限速设置。 14、、超融合虚拟化软件的存储虚拟化具备元数据保护功能，保证分布式文件系统中元数据写入的一致性；支持虚拟机开机状态下对虚拟磁盘进行扩容，支持对虚拟磁盘的IOPS和吞吐量进行独立设置。 15、超融合虚拟化软件的存储虚拟化支持1副本、2副本和3副本，可以根据需求按虚拟机级别调整副本数设置；存储虚拟化支持通过WEB管理界面查看某个虚拟机的数据副本同步进度百分比（非单个卷或资源池进度），并可查看正在同步和等待同步的虚拟机信息。存储虚拟化支持虚拟机自定义重建优先级。在数据较长时间处于不一致状态时，例如节点丢失或副本丢失，系统会按照自定义重建优先级自动触发数据重建恢复。存储虚拟化支持非全闪架构下，针对不同虚拟磁盘分别设置在线压缩，压缩算法可在不同压缩等级或禁用间切换，根据数据类型选择最优压缩算法，通过软件实现不需要采购额外硬件增加成本。 16、超融合虚拟化软件的存储虚拟化支持管理员根据业务需求对虚拟磁盘分别进行4K，8K，16K，32K对齐，保证不同业务都可以高效运行。（提供产品相关功能界面截图并加盖投标供应商公章）。 17、超融合虚拟化软件的存储虚拟化支持数据恢复进度可视化，在发生节点或硬盘故障后，支持通过WEB管理界面查看相关虚拟机的数据同步进度百分比，提供自动限速（默认）和手动限速两种手段，减少数据同步IO对业务IO的影响；存储虚拟化支持自定义虚拟机重建优先级【1级-10级】，在发生节点或故障后，高优先级虚拟机将被优先重建；存储虚拟化支持虚拟磁盘存储性能优化，开启后通过线程模式处理存储磁盘IO，提升存储性能 18、超融合虚拟化软件的网络虚拟化支持IPv4/IPv6双栈网络，即虚拟机可以同时支持设置IPv4/IPv6。 | 2 | 套 |